Opis i specyfikacja elementów mechaniki sceny

Zamość,  wrzesień 2019

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Most oświetleniowy sceny  (ozn. M1-M2) – 2 kpl.	3

3.	Sztankiet dekoracyjny (ozn. S1-S5) - 5 szt.	6

4.	Sztankiet głośnikowy (wałowy) (ozn.SG1-SG2) – 2 szt.	8

5.	Opis układu zasilania i sterowania	10

6.	Okotarowanie	12

6.1.	Kurtyna główna z napędem elektrycznym – 1 szt.	12

6.2.	Kurtyna horyzontowa – 1 szt.	14

6.3.	Kulisy – 10 kpl.	15

6.4.	Lambrekiny / paludamenty – 4 szt.	16

7.	Wyposażenie dodatkowe	16

## Wstęp

Urządzenia mechaniki scenicznej górnej

Wszelkie opisane poniżej urządzenia elektryczne spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz odpowiednich norm i przepisów (w szczególności Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji widowisk). W związku z powyższym zaprojektowane urządzenia zostaną oznakowane znakiem CE i będą dopuszczone do pracy w obiektach kultury. Urządzenia posiadają możliwość utrzymywania obciążenia nad ludźmi.

Wszystkie elementy mogące ulec korozji, posiadają powłoki zabezpieczające przed jej wystąpieniem.

W niniejszej instalacji występują następujące urządzenia mechaniki scenicznej górnej:

- most oświetleniowy sceny (ozn. M1-M2) – 2 kpl.;;

- sztankiet dekoracyjny sceny  (ozn. S1-S5) - 5 szt.;

- sztankiet głośnikowy (ozn.SG1-SG2) – 2 szt.;

- mechanizmy kurtynowe – 2 szt.

Wszystkie opisane urządzenia posiadają wymagane prawem współczynniki bezpieczeństwa oraz są wyposażone w wyłączniki krańcowe wrzecionowe z certyfikatem DGUV V17 (przepisy dot. urządzeń teatralnych). Ponadto wyłączniki krańcowe zabezpieczone są dodatkowym układem wyłączającym urządzenie w przypadku awarii wyłącznika krańcowego. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń z nawijaniem się liny na linę. Poniżej szczegółowo przedstawiono parametry techniczne poszczególnych urządzeń.

## Most oświetleniowy sceny  (ozn. M1-M2) – 2 kpl.

Urządzenie służy do podwieszania elementów oświetlenia scenicznego / dekoracji scenicznych. Jako źródło napędu zdecydowano się na zastosowanie wciągarek bębnowych z naciętą linią śrubową. Zastosowanie wciągarek tego typu jest niezbędne, ze względu na sposób przekazywania obciążeń na budynek w strefie scenicznej. Mając na uwadze powyższe oraz poprawność funkcjonowania urządzeń, niedopuszczalne jest stosowanie wciągarek bębnowych z nawijaniem się liny na linę (tzw. „bobinowych”). Konstrukcja urządzenia zamontowana jest do podkonstrukcji stalowej w przestrzeni technicznej nad sceną i  przy wykorzystaniu elementów złącznych renomowanych producentów.

Urządzenia posiadają napęd elektryczny z wykorzystaniem silników elektrycznych o mocy 2,2 kW (sterowanych falownikami) oraz przekładni redukcyjnych. Wciągarka posiada dwa zabezpieczenia bezpieczeństwa – hamulec umieszczony na silniku (min. moment hamujący każdego z elementów wynosi 18 Nm) w wykonaniu teatralnym oraz odpowiednio dobrany reduktor samohamowny. Reduktor spełnia warunek samohamowności w związku z czym taki układ napędowy pozwala na utrzymywanie podwieszonego ładunku w bezpieczny sposób w przypadku utraty zasilania lub awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wyłączniki krańcowe montowane na wale przekładni redukcyjnej. Przekazywanie napędu z wału przekładni do wyłącznika krańcowego odbywa się za pomocą przekładni pasowej z paskiem zębatym. Dodatkowo przekładnia pasowa posiada wyłącznik krańcowy informujący układ sterowania o zerwaniu paska napędowego wrzecionowego wyłącznika krańcowego.

Silnik wraz z przekładnią redukcyjną zamocowany jest do podkonstrukcji stalowej nad sceną, przy wykorzystaniu elementów złącznych co najmniej klasy 8.

W układzie cięgnowym zastosowano liny stalowe przeciwzwite o średnicy 6mm i minimalnej nośności 19,6 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Każda lina zamocowana jest do bębna wciągarki z naciętą linią śrubową (malowanego na kolor żółty) za pośrednictwem docisków linowych (2 szt. docisków/linę). Zamocowania do rury sztankietowej posiadają możliwość regulacji napięcia lin oraz poziomowania w postaci zacisków klinowych zgodnych z DIN 15315. Układ cięgnowy zapewnia przełożenie 1:1.

Koła przewojowe posiadają średnicę podziałową min. 175 mm. Zastosowane koła przewojowe są rowkowane (promień rowka co najmniej równy połowie średnicy liny) są z tworzywa sztucznego oraz posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka w przypadku zluzowania się liny. Niedopuszczalne jest umieszczenie więcej niż jednej liny w jednym rowku koła przewojowego. Sposób podwieszenia kół przewojowych zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w projekcie warsztatowym do zaakceptowania przez Zamawiającego. Montaż powinien nastąpić do belek stalowych za pośrednictwem wsporników z wykorzystaniem elementów złącznych co najmniej klasy 8, przy czym nie dopuszcza się spawania elementów wciągarek na budowie i wykorzystanie spoin jako złączy montażowych.

Belka urządzenia wykonana jest w postaci trawersu aluminiowego w układzie TRI290 o rurze nośnej Ø 50 mm w kolorze czarnym (RAL 9005). Długość belki trawersowej należy ustalić w projekcie warsztatowym w oparciu o wytyczne Użytkownika.

Dostarczenie zasilania/sterowania do belki mostu oświetleniowego odbywa się za pośrednictwem koszy i pasów kablowych lub pantografów – według propozycji Wykonawcy. Ilość obwodów oraz rodzaje przewodów należy uzgodnić na etapie realizacji w oparciu o wytyczne branży oświetlenia scenicznego i wskazania Użytkownika. Na belce trawersowej należy przygotować gniazda dla oświetlenia scenicznego w zamykanym korycie (w kolorzez czarnym).

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposób trwały napis informujący o udźwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietów scenicznych opisanych w niniejszym rozdziale:

- udźwig całkowity		- 550 kg (rozłożone równomiernie);

- udźwig użytkowy		- 400 kg (rozłożone równomiernie);

- prędkość max.		- 0,2 m/s (regulowana);

- moc silnika			- 2,2 kW / 1400 obr/min;

- belka sztankietowa	- trawers aluminiowy w układzie TRI290 o rurze nośnej Ø 50 mm z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem reflektorów – kolor czarny

| MOST OŚWIETLENIOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE M1-M2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość | 2 szt. |
| 2 | Warunki pracy | Niski poziom natężenia światła oraz zaciemnienie, aranżacja pola gry, próby oraz realizacje widowisk |
| 3 | Zasilanie | Silnik elektryczny, trójfazowy |
| 4 | Użytkowanie | Do 20 cykli roboczych dziennie |
| 5 | Żywotność | 20 lat, liny stalowe należy wymieniać w zależności od zużycia |
| 6 | Wymagania serwisowe | Przegląd techniczny 1 raz / rok |
| 7 | Sterowanie i monitorowanie pracy | Z centralnego układu sterowania (falownik w układzie sterowania) |
| 8 | Dokładność położenia / max. błąd synchronizacji | Nie dotyczy |
| 9 | Belka sztankietowa / Długość belki | Trawers aluminiowy TRI290 (rura nośna 50x3) kolor czarny |
| 10 | Udźwig użytkowy | 400 kg |
| 11 | Udźwig całkowity | 550 kg |
| 12 | Max. prędkość | 0,2 m/s |
| 13 | Typ wciągarki | Bębnowa z naciętą linią śrubową (niedopuszczalne stosowanie wciągarek z nawojem liny na linę) |
| 14 | Typ przekładni | Ślimakowa |
| 15 | Silnik elektryczny / moc znamionowa | Silnik asynchroniczny prądu przemiennego 1400 obr/min / 2,2 kW |
| 16 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym upadkiem ładunku | Hamulec na silniku w wykonaniu teatralnym + reduktor samohamowny |
| 17 | Skok roboczy belki sztankietu | Do ustalenia na obiekcie |
| 18 | Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu punktowym | 75 kg |
| 19 | Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu ciągłym przyłożonym na 1mb belki | 50 kg/mb |
| 20 | Sposób dostarczenia energii elektrycznej do belki sztankietowej | Pantograf podwójny lub kosz z pasem kablowym |
| 21 | Koła linowe | Koła linowe z tworzywa sztucznego barwionego w całej objętości w kolorze żółtym – średnica podziałowa min. 175mm |
| 22 | Lina nośna / liczba lin | Ø 6mm T6x19-FC min. siła zrywająca 19,6kN |
| 23 | Wyłącznik krańcowy | Wyłącznik krańcowy posiadający w swojej budowie przekładnię planetarną. Wyłącznik krańcowy powinien posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z DGUV V17 (przepisy dot. urządzeń teatralnych) |
| 24 | Napęd wyłącznika krańcowego | Przekładnia pasowa z paskiem zębatym (niedopuszczalne stosowanie sprzęgieł typu Oldham) zabezpieczona dodatkowym wyłącznikiem krańcowym |
| 25 | Podkonstrukcje stalowe | W ramach dostawy urządzenia znajduje się kpl. elementów złącznych do montażu wciągarki oraz kół przewojowych do podkonstrukcji stalowej nad sceną (podkonstrukcja poza zakresem dostawcy mechaniki) |
| 26 | Zawiesia linowe | Dedykowana belka aluminiowa w kolorze czarnym wraz z dwoma aliskfami oraz zaciskiem klinowym zgodnym z DIN 15315 |

## Sztankiet dekoracyjny (ozn. S1-S5) - 5 szt.

Urządzenie służy do podwieszania elementów dekoracji scenicznych. Jako źródło napędu zdecydowano się na zastosowanie wciągarek bębnowych z naciętą linią śrubową. Zastosowanie wciągarek tego typu jest niezbędne, ze względu na sposób przekazywania obciążeń na budynek w strefie scenicznej. Mając na uwadze powyższe oraz poprawność funkcjonowania urządzeń, niedopuszczalne jest stosowanie wciągarek bębnowych z nawijaniem się liny na linę (tzw. „bobinowych”). Konstrukcja urządzenia zamocowana jest do podkonstrukcji stalowej nad sceną, przy wykorzystaniu elementów złącznych co najmniej klasy 8. Następnie układem kół przewojowych liny przechodzą do obszaru sceny, gdzie podwieszone są belki sztankietowe.

Urządzenia posiadają napęd elektryczny z wykorzystaniem silników elektrycznych o mocy 1,5 kW (sterowanych falownikami) oraz przekładni redukcyjnych. Wciągarka posiada dwa zabezpieczenia bezpieczeństwa –hamulec umieszczony na silniku (min. moment hamujący każdego z elementów wynosi 18 Nm) w wykonaniu teatralnym oraz odpowiednio dobrany reduktor samohamowny. Reduktor spełnia warunek samohamowności w związku z czym taki układ napędowy pozwala na utrzymywanie podwieszonego ładunku w bezpieczny sposób w przypadku utraty zasilania lub awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wyłączniki krańcowe montowane na wale przekładni redukcyjnej. Przekazywanie napędu z wału przekładni do wyłącznika krańcowego odbywa się za pomocą przekładni pasowej z paskiem zębatym. Dodatkowo przekładnia pasowa posiada wyłącznik krańcowy informujący układ sterowania o zerwaniu paska napędowego wrzecionowego wyłącznika krańcowego.

W układzie cięgnowym zastosowano liny stalowe przeciwzwite o średnicy min. 5mm i minimalnej nośności 13,6 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Każda lina zamocowana jest do bębna wciągarki z naciętą linią śrubową (malowanego na kolor żółty) za pośrednictwem docisków linowych (2 szt. docisków/linę). Zamocowania do rury sztankietowej posiadają możliwość regulacji napięcia lin oraz poziomowania w postaci zacisków klinowych zgodnych z DIN 15315. Układ cięgnowy zapewnia przełożenie 1:1.

Koła przewojowe posiadają średnicę podziałową min. 175 mm. Zastosowane koła przewojowe są rowkowane (promień rowka co najmniej równy połowie średnicy liny) są z tworzywa sztucznego oraz posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka w przypadku zluzowania się liny. Niedopuszczalne jest umieszczenie więcej niż jednej liny w jednym rowku koła przewojowego. Sposób podwieszenia kół przewojowych zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w projekcie warsztatowym do zaakceptowania przez Zamawiającego. Montaż powinien nastąpić do belek stalowych za pośrednictwem wsporników z wykorzystaniem elementów złącznych co najmniej klasy 8, przy czym nie dopuszcza się spawania elementów wciągarek na budowie i wykorzystanie spoin jako złączy montażowych.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci rury stalowej o średnicy 48,3x4,0 mm malowanej na kolor czarny (długość belki sztankietowej należy ustalić w oparciu o istniejące sztankiety i opinie Użytkownika). Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposób trwały napis informujący o udźwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietów scenicznych :

- udźwig całkowity zespołu napędowego 	- 320 kg (rozłożone równomiernie);

- udźwig użytkowy urządzenia		- 250 kg (rozłożone równomiernie);

- prędkość max.				- 0,2 m/s (regulowana);

- moc silnika					- 1,5 kW / 1400 obr/min’

- długość i rodzaj belki sztankietowej	- Ø48,3x4,0mm

| SZTANKIET DEKORACYJNY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE S1-S5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość | 5 szt. |
| 2 | Warunki pracy | Niski poziom natężenia światła oraz zaciemnienie, aranżacja pola gry, próby oraz realizacje widowisk |
| 3 | Zasilanie | Silnik elektryczny, trójfazowy |
| 4 | Użytkowanie | Do 20 cykli roboczych dziennie |
| 5 | Żywotność | 20 lat, liny stalowe należy wymieniać w zależności od zużycia |
| 6 | Wymagania serwisowe | Przegląd techniczny 1 raz / rok |
| 7 | Sterowanie i monitorowanie pracy | Z centralnego układu sterowania (falownik w układzie sterowania) |
| 8 | Dokładność położenia / max. błąd synchronizacji | Nie dotyczy |
| 9 | Belka sztankietowa / Długość belki | Rura stalowa φ 48,3 x 4,0mm |
| 10 | Udźwig użytkowy | 250 kg |
| 11 | Udźwig całkowity | 320 kg |
| 12 | Max. prędkość | 0,2 m/s |
| 13 | Typ wciągarki | Bębnowa z naciętą linią śrubową (niedopuszczalne stosowanie wciągarek z nawojem liny na linę) |
| 14 | Typ przekładni | Ślimakowa |
| 15 | Silnik elektryczny / moc znamionowa | Silnik asynchroniczny prądu przemiennego 1400 obr/min / 1,5 kW |
| 16 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym upadkiem ładunku | Hamulec na silniku w wykonaniu teatralnym + reduktor samohamowny |
| 17 | Skok roboczy belki sztankietu | Do ustalenia |
| 18 | Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu punktowym | 40 kg |
| 19 | Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu ciągłym przyłożonym na 1mb belki | 25 kg/mb |
| 20 | Sposób dostarczenia energii elektrycznej do belki sztankietowej | Nie dotyczy |
| 21 | Koła linowe | Koła linowe z tworzywa sztucznego barwionego w całej objętości w kolorze żółtym – średnica podziałowa min. 175mm |
| 22 | Lina nośna / liczba lin | Ø 5mm T6x19-FC min. siła zrywająca 13,6kN |
| 23 | Wyłącznik krańcowy | Wyłącznik krańcowy posiadający w swojej budowie przekładnię planetarną. Wyłącznik krańcowy powinien posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z DGUV V17 (przepisy dot. urządzeń teatralnych) |
| 24 | Napęd wyłącznika krańcowego | Przekładnia pasowa z paskiem zębatym (niedopuszczalne stosowanie sprzęgieł typu Oldham) zabezpieczona dodatkowym wyłącznikiem krańcowym |
| 25 | Podkonstrukcje stalowe | W ramach dostawy urządzenia znajduje się kpl. elementów złącznych do montażu wciągarki oraz kół przewojowych do podkonstrukcji stalowej nad sceną (podkonstrukcja poza zakresem dostawcy mechaniki) |
| 26 | Zawiesia linowe | Dedykowana obejma stalowa z zaciskiem klinowym zgodnym z DIN 15315 |

## Sztankiet głośnikowy (wałowy) (ozn.SG1-SG2) – 2 szt.

Sztankiet głośnikowy widowni (wałowy/rurowy) służy do podwieszania zestawów głośników scenicznych. Jako źródło napędu zdecydowano się na zastosowanie wciągarek rurowych, ze względu na minimalizację miejsca niezbędnego do instalacji tego typu urządzeń oraz sposób przekazywania obciążeń na podkonstrukcję stalową. W związku z powyższym niedopuszczalne jest stosowanie wciągarek bębnowych oraz wciągarek z nawijaniem się liny na linę (tzw. „bobinowych”).

Urządzenie posiada napęd elektryczny z wykorzystaniem silników elektrycznych o mocy max. 2,2 kW (sterowanych falownikami) oraz reduktorów. Należy zawsze zapewnić, aby min. moment obrotowy przenoszony przez reduktor wynosił 1300Nm. Silniki elektryczne zainstalowane na reduktorach powinny być wyposażone w hamulce bezpieczeństwa (min. moment hamujący 14 Nm). Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wyłączniki krańcowe montowane na wale przekładni redukcyjnej za pośrednictwem przekładni pasowej. Przekładnia pasowa posiada dodatkowo czujnik wyłączający pracę urządzenia w przypadku zerwania/awarii paska napędowego wyłącznika krańcowego.

Główne elementy sztankietu tego typu:

- Silnik z przekładnią redukcyjną opisany powyżej.;

- Wał rurowy - dł. wału rurowego wynosi ok. 1,0mb;

- Bębny linowe z tworzywa sztucznego (2 szt.) barwione w całej objętości w kolorze żółtym/kość słoniowa z naciętą linią śrubową – nie dopuszcza się stosowania wciągarek z nawojem liny na linę. Bębny linowe nie mogą być połączone między sobą przy wykorzystaniu wałów z przegubami Cardana;

- Płyty kołnierzowe, od strony przekładni i od strony łożyska

Silnik wraz z przekładnią redukcyjną oraz wałem sztankietu rurowego zamocowany jest do podkonstrukcji stalowej nad proscenium, przy wykorzystaniu elementów złącznych co najmniej klasy 8.

Wszystkie zastosowane liny w sztankietach rurowych, to liny stalowe przeciwzwite o średnicy 7mm i minimalnej nośności 42,6 kN (konstrukcja liny - lina 8-splotkowa o podwójnej równoległej konstrukcji, przeciwzwita, o splotkach standardowych. Intensywnie smarowana). Zastosowano 2 liny/sztankiet.

Każda lina zamocowana jest do oddzielnego bębna z naciętą linią śrubową (barwionego w całej objętości w kolorze żółtym) za pośrednictwem docisków linowych. Zamocowania do rury sztankietowej posiadają możliwość regulacji napięcia lin oraz poziomowania (należy zastosować zaciski klinowe). Układ cięgnowy zapewnia przełożenie 1:1. Ponadto każdy bęben posiada możliwość przesuwania wzdłuż wału sztankietu rurowego.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci pręta stalowego Ø 50 mm w kolorze czarnym (RAL 9005). Długość belki trawersowej wynosi 1,2m.

Dostarczenie zasilania/sterowania do belki mostu oświetleniowego odbywa się za pośrednictwem pasa kablowego (wg specyfikacji przewodów z projektu elektroakustycznego) lub w przypadku większej instalacji dopuszcza się zastosowanie pantografu o obudowie jak dla mostu oświetleniowego.

Pasy kablowe na każdym z końców powinny posiadać puszkę zaciskową umożliwiającą połączenie z instalacją elektryczną umieszczoną na stropie technicznym oraz instalacją umieszczoną na trawersie. Wpięcie instalacji w puszkę zaciskową pozostaje w zakresie wykonawcy instalacji elektroakustyki.

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposób trwały napis informujący o udźwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietów scenicznych opisanych w niniejszym rozdziale:

- udźwig całkowity		- 600 kg (rozłożone równomiernie);

- udźwig użytkowy		- 550 kg (rozłożone równomiernie);

- prędkość max.		- 0,1 m/s (regulowana);

- moc silnika			- 2,2 kW / 1400 obr/min;

- belka sztankietowa		- pręt stalowy Ø 50 mm– kolor czarny L=1,2m;

| SZTANKIET GŁOŚNIKOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE SG1-SG2* |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość | 2 szt. |
| 2 | Warunki pracy | Niski poziom natężenia światła oraz zaciemnienie, aranżacja pola gry, próby oraz realizacje widowisk |
| 3 | Zasilanie | Silnik elektryczny, trójfazowy |
| 4 | Użytkowanie | Do 20 cykli roboczych dziennie |
| 5 | Żywotność | 20 lat, liny stalowe należy wymieniać w zależności od zużycia |
| 6 | Wymagania serwisowe | Przegląd techniczny 1 raz / rok |
| 7 | Sterowanie i monitorowanie pracy | Z centralnego układu sterowania (falownik w układzie sterowania) |
| 8 | Dokładność położenia / max. błąd synchronizacji | Nie dotyczy |
| 9 | Belka sztankietowa / Długość belki | Pręt stalowy o średnicy 50mm / 1,2 m |
| 10 | Udźwig użytkowy | 600 kg |
| 11 | Udźwig całkowity | 550 kg |
| 12 | Max. prędkość | 0,1 m/s |
| 13 | Typ wciągarki | Rurowa z bębnami z naciętą linią śrubową. Bębny i wał w kolorze żółtym/kość słoniowa |
| 14 | Typ przekładni | Walcowo-stożkowa lub ślimakowa |
| 15 | Silnik elektryczny / moc znamionowa | Silnik asynchroniczny prądu przemiennego 1400 obr/min / max.2,2 kW |
| 16 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym upadkiem ładunku | Podwójne zabezpieczenie |
| 17 | Skok roboczy belki sztankietu | Do ustalenia |
| 18 | Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu punktowym | 200 kg |
| 19 | Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu ciągłym przyłożonym na 1mb belki | 500 kg/mb |
| 20 | Sposób dostarczenia energii elektrycznej do belki sztankietowej | Pas kablowy z koszem kablowym lub pantograf |
| 21 | Koła linowe | Nie dotyczy |
| 22 | Lina nośna / liczba lin | Ø 7mm (lina 8-splotkowa o podwójnej równoległej konstrukcji, przeciwzwita, o splotkach standardowych. Intensywnie smarowana) min. siła zrywająca 42,6kN / 2 szt. |
| 23 | Wyłącznik krańcowy | Wyłącznik krańcowy posiadający w swojej budowie przekładnię planetarną. Wyłącznik krańcowy powinien posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z DGUV V17 (przepisy dot. urządzeń teatralnych) |
| 24 | Napęd wyłącznika krańcowego | Przekładnia pasowa z paskiem zębatym (niedopuszczalne stosowanie sprzęgieł typu Oldham) zabezpieczona dodatkowym wyłącznikiem krańcowym |
| 25 | Podkonstrukcje stalowe | W ramach dostawy urządzenia znajduje się kpl. elementów złącznych do montażu sztankietu do podkonstrukcji stalowej nad sceną (podkonstrukcja poza zakresem dostawcy mechaniki) |
| 26 | Zawiesia linowe | Dedykowana obejma stalowa z zaciskiem klinowym zgodnym z DIN 15315 – 2 kpl. |

## Opis układu zasilania i sterowania

Układ sterowania zasilany jest z instalacji budynku (w zakresie części elektrycznej) za pośrednictwem rozdzielni głównej mechanizacji oraz zasilania sceny (RMS). Układ zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable zasilające oraz sterujące umieszczone są w korytach kablowych w sposób zapewniający ich bezpieczną pracę oraz zabezpieczający przed przecieraniem się i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Elementy instalacji nagłośnieniowej powinny znaleźć się w innych korytach niż elementy zasilania 
i sterowania urządzeń mechaniki scenicznej.

We wspólnej szafie znajdują się falowniki sterujące pracą poszczególnych urządzeń.

Wszystkie urządzenia sterowane są z jednego wspólnego pulpitu sterowniczego zaopatrzonego w ekran dotykowy typu Touchpad (min 7”). Pulpit powinien posiadać zdolność podłączenia zdalnej diagnostyki przy wykorzystaniu sieci Internet (sieć Internet nie może zostać na stałe podłączona do pulpitu scenicznego, a jej tymczasowe włączanie oraz konieczność zainstalowania pozostają w kwestii Użytkownika).

Pulpit jest zaopatrzony w przewód o długości 10m podłączany do gniazda przemysłowego wielopinowego umieszczonego na kasecie ściennej sterowania kurtynami umieszczonej na ścianie bocznej sceny. Pulpit dotykowy sterujący posiada wyłącznik awaryjny STOP oraz stacyjkę zabezpieczającą przed dostępem osób niepowołanych. Pulpit sterujący pozwala na sterowanie jednym urządzeniem lub grupą urządzeń oraz wybór kierunku ruchu. Każde z urządzeń posiada falownik w układzie zasilająco-sterującym. Dzięki temu możliwa jest realizacja funkcji łagodnego startu/zatrzymania oraz płynna regulacja prędkości dostępna dla Użytkownika z poziomu pulpitu sterowniczego.

Ponadto pulpit sterowania (po podłączeniu do sieci Internet) powinien umożliwiać podłączenie opcji zdalnego serwisowania. Pulpit sterowania oparty powinien zostać o ogólnodostępny system operacyjny.

W ramach dostawy należy przewidzieć/dostarczyć okablowanie niezbędne do zadziałania systemu sterowania (za wyjątkiem zasilania głównego).

Układ zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable zasilające oraz sterujące umieszczone są w korytach kablowych w sposób zapewniający ich bezpieczną pracę oraz zabezpieczający przed przecieraniem się i zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Pulpit dotykowy sterowniczy - cechy podstawowe:

- konfigurowalny panel główny - z menu wybieramy urządzenia które będą obsługiwane i następnie kierunek ruchu z zadaną prędkością;

- wizualizacja parametrów takich, jak prędkość jazdy, położenie wyłączników krańcowych;

- wielopoziomowy system dostępu: operator, serwis;

- wszystkie menu, opisy, alarmy systemu sterowania wykonane w języku polskim,

- wszystkie menu, opisy, alarmu programów na panelach w języku polskim,

- regulacja prędkości;

Pulpit należy wykonać jako przenośny z możliwością podłączenia do gniazda naściennego.

Bezpieczeństwo:

- Układ sterowania winien spełniać wymogi SIL3 w odniesieniu do funkcji bezpiecznego STOP-u.

- Aby zapewnić stabilną pracę napędów elektrycznych sceny należy dostosować urządzenia regulacyjne do parametrów rozruchowych silników elektrycznych. Regulacja współpracy falowników i części elektrycznej napędów z ich elementami mechanicznymi, dostosowanie parametrów układu elektrycznego napędów do funkcji urządzeń;

- Zatrzymanie awaryjne następuje poprzez wciśnięcie wyłącznika STOP awaryjny;

- możliwość sterowania hamulcami zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

- w układzie sterowania urządzeń przewidziany będzie podwójny system wyłączników krańcowych (wyłączniki robocze i awaryjne): maksymalny i minimalny poziom jaki może osiągnąć każde z urządzeń określać będą wyłączniki krańcowe umieszczone na napędzie. System sterowania umożliwia monitorowanie i identyfikację stanu położenia przycisków STOP, celem łatwiejszego znalezienia źródła ewentualnej awarii.

Normy dodatkowe dla układu sterowania:

‐ Dyrektywa LVD ‐ 2006_95_WE,

‐ Dyrektywa EMC ‐ 2004_108_WE,

- PN‐EN 60204‐1:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)

- EN 61000‐6‐2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6‐2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych (IEC61000‐6‐2:2005).

- EN 61000‐6‐4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6‐4: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

- PN‐EN 62061:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

- PN‐EN ISO 12100‐1:2005/Ap1:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka

- EN ISO 12100‐2 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne. (ISO 12100‐2:2003).

- IEC 60439‐1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

## Okotarowanie

W skład okotarowania wchodzą :

- Kurtyna główna z napędem elektrycznym;

- Horyzont sceny głównej z napędem elektrycznym;

- Kulisy boczne sceny;

- Lambrekiny/paludamenty sceny.

Kolorystykę materiałów należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa na podstawie przedłożonego próbnika tkanin.

## Kurtyna główna z napędem elektrycznym – 1 szt.

Mechanizm zawieszony jest za pomocą wsporników do ściany okna scenicznego. Rozstaw wsporników wynosi max. 2,0m. Kurtyna główna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej o wadze ok. 3kg/mb. Szyna wyposażona jest na całej długości w dwa rowki do mocowania elementów montażowych. W celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa się wewnątrz szyny, elementy toczne są łożyskowane i powlekane poliamidem, wózki wyposażone są w zderzaki gumowe. Rozsuwanie kurtyny odbywa się za pomocą wózków napędowych  oraz specjalnej taśmy ciągnącej rozpiętej między wózkami, tak aby materiał nie brał udziału w przekazywaniu napędu co mogłoby go osłabiać. zakład materiału na środku szyny realizowany jest przez wózki napędowe, możliwe jest ustawienie długości zakładu do max 2m.

Mechanizm kurtynowy wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 0,37kW. W układzie sterowania zastosowano falownik umożliwiający sterowanie prędkością ruchu kurtyny. Mechanizm kurtynowy może być sterowany zarówno z centralnego układu sterowania, jak również z dodatkowego dedykowanego panelu analogowego ściennego wspólnego z kurtyną horyzontową.

W ramach dostawy mechanizmu kurtynowego należy dostarczyć komplet wsporników montażowych.

Materiał zawieszony jest do wózków za pomocą karabińczyków. Kurtyna posiada u góry wszyty pas tapicerski i nabite oka, na dole wszyta kieszeń umożliwiającą obciążenie kurtyny.

Materiał - plusz sceniczny 100% bawełna z atestem na trudno zapalność o gramaturze ok. 415g/m2 i marszczeniu 100%. Materiał należy uszyć z przecięciem na środku biorąc pod uwagę zakład na środku min. 500mm.

Podstawowe dane:

Szerokość: 		ok. 13,5 m;

Wysokość: 		ok. 6,2 m;

Marszczenie: 		ok. 100%,

Napęd: 		elektryczny

| MECHANIZM KURTYNOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (KURTYNA GŁÓWNA)* |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość | 1 szt. |
| 2 | Warunki pracy | Niski poziom natężenia światła oraz zaciemnienie, aranżacja pola gry, próby oraz realizacje widowisk |
| 3 | Zasilanie | 230V AC, 0,37kW |
| 4 | Użytkowanie | Do 20 cykli roboczych dziennie |
| 5 | Żywotność | 10 lat, liny napędowe należy wymieniać w zależności od zużycia |
| 6 | Wymagania serwisowe | Przegląd techniczny 1 raz / rok |
| 7 | Sterowanie i monitorowanie pracy | Ze wspólnego układu sterowania oraz z dodatkowego pulpitu do sterowania mechanizmem kurtynowym. |
| 8 | Dokładność położenia / max. błąd synchronizacji | Nie dotyczy / nie dotyczy |
| 9 | Udźwig użytkowy | Nośność szyny kurtynowej min. 40kg przy rozstawie wsporników 1,5m. |
| 10 | Max. prędkość | 0,4 m/s |
| 11 | Typ mechanizmu kurtynowego | Oparty na aluminiowej szynie dwutorowej z wewnętrznym prowadzeniem linki napędowej. Napęd elektryczny, cierny z wykorzystaniem linki stalowej. (niedopuszczalne stosowanie mechanizmów kurtynowych z prowadzeniem linki na zewnątrz szyny kurtynowej). |
| 12 | Rodzaj wózków kurtynowych | Systemowe wózki kurtynowe łożyskowane tocznie |
| 13 | Silnik elektryczny / moc znamionowa | Asynchroniczny prądu przemiennego / 0,37kW |
| 14 | Sposób mocowania silnika elektrycznego | Do boku szyny kurtynowej przy wykorzystaniu rowków montażowych. Możliwość umieszczenia silnika w dowolnym miejscu wzdłuż szyny kurtynowej. |
| 15 | Taśma pociągowa | Taśma pociągowa przenosząca obciążenie z linki napędowej mechanizmu kurtynowego |
| 16 | Szerokość mechanizmu | Ok. 13,5 m |
| 17 | Lina napędowa | Kewlarowa/stalowa - 1 szt. |
| 18 | Wyłącznik krańcowy | Wyłącznik krańcowy dźwigienkowy – 2 szt. |
| 19 | Podkonstrukcje stalowe | W ramach dostawy kurtyny głównej znajduje się 1 kpl. wsporników do mocowania do okna scenicznego. |
| 20 | Materiał kurtynowy | Plusz sceniczny z atestem na trudno zapalność, gęstość 415 g/m2. Materiał z przecięciem na środku. Drapowanie oraz wymiary wg opisu do projektu. |

## Kurtyna horyzontowa – 1 szt.

Mechanizm zawieszony jest za pomocą wsporników do tylnej ściany sceny (dopuszcza się montaż prowadnicy do pomostu scenicznego na tylnej ścianie sceny). Rozstaw wsporników wynosi max. 2,0m. Kurtyna horyzontowa wisi na szynie aluminiowej dwutorowej o wadze ok. 3kg/mb. Szyna wyposażona jest na całej długości w dwa rowki do mocowania elementów montażowych. W celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa się wewnątrz szyny, elementy toczne są łożyskowane i powlekane poliamidem, wózki wyposażone są w zderzaki gumowe. Rozsuwanie kurtyny odbywa się za pomocą wózków napędowych  oraz specjalnej taśmy ciągnącej rozpiętej między wózkami, tak aby materiał nie brał udziału w przekazywaniu napędu co mogłoby go osłabiać. zakład materiału na środku szyny realizowany jest przez wózki napędowe, możliwe jest ustawienie długości zakładu do max 2m.

Mechanizm kurtynowy wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 0,37kW. W układzie sterowania zastosowano falownik umożliwiający sterowanie prędkością ruchu kurtyny. Mechanizm kurtynowy może być sterowany zarówno z centralnego układu sterowania, jak również z dodatkowego dedykowanego panelu analogowego wspólnego z kurtyną główną.

W ramach dostawy mechanizmu kurtynowego należy dostarczyć komplet wsporników montażowych.

Materiał zawieszony jest do wózków za pomocą karabińczyków. Kurtyna posiada u góry wszyty pas tapicerski i nabite oka, na dole wszyta kieszeń umożliwiającą obciążenie kurtyny.

Materiał - plusz sceniczny 100% bawełna z atestem na trudno zapalność o gramaturze ok. 415g/m2 i marszczeniu 60%. Materiał należy uszyć z przecięciem na środku biorąc pod uwagę zakład na środku min. 500mm.

Podstawowe dane:

Szerokość: 		ok. 12,0 m;

Wysokość: 		ok. 6,2 m;

Marszczenie: 		60%,

Napęd: 		elektryczny

| MECHANIZM KURTYNOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (KURTYNA HORYZONTOWA)* |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość | 1 szt. |
| 2 | Warunki pracy | Niski poziom natężenia światła oraz zaciemnienie, aranżacja pola gry, próby oraz realizacje widowisk |
| 3 | Zasilanie | 230V AC, 0,37kW |
| 4 | Użytkowanie | Do 20 cykli roboczych dziennie |
| 5 | Żywotność | 10 lat, liny napędowe należy wymieniać w zależności od zużycia |
| 6 | Wymagania serwisowe | Przegląd techniczny 1 raz / rok |
| 7 | Sterowanie i monitorowanie pracy | Ze wspólnego układu sterowania oraz z dodatkowego pulpitu do sterowania mechanizmem kurtynowym. |
| 8 | Dokładność położenia / max. błąd synchronizacji | Nie dotyczy / nie dotyczy |
| 9 | Udźwig użytkowy | Nośność szyny kurtynowej min. 40kg przy rozstawie wsporników 1,5m. |
| 10 | Max. prędkość | 0,4 m/s |
| 11 | Typ mechanizmu kurtynowego | Oparty na aluminiowej szynie dwutorowej z wewnętrznym prowadzeniem linki napędowej. Napęd elektryczny, cierny z wykorzystaniem linki stalowej. (niedopuszczalne stosowanie mechanizmów kurtynowych z prowadzeniem linki na zewnątrz szyny kurtynowej). |
| 12 | Rodzaj wózków kurtynowych | Systemowe wózki kurtynowe łożyskowane tocznie |
| 13 | Silnik elektryczny / moc znamionowa | Asynchroniczny prądu przemiennego / 0,37kW |
| 14 | Sposób mocowania silnika elektrycznego | Do boku szyny kurtynowej przy wykorzystaniu rowków montażowych. Możliwość umieszczenia silnika w dowolnym miejscu wzdłuż szyny kurtynowej. |
| 15 | Taśma pociągowa | Taśma pociągowa przenosząca obciążenie z linki napędowej mechanizmu kurtynowego |
| 16 | Szerokość mechanizmu | Ok. 12 m |
| 17 | Lina napędowa | Kewlarowa/stalowa - 1 szt. |
| 18 | Wyłącznik krańcowy | Wyłącznik krańcowy dźwigienkowy – 2 szt. |
| 19 | Podkonstrukcje stalowe | W ramach dostawy kurtyny głównej znajduje się 1 kpl. wsporników do mocowania do okna scenicznego. |
| 20 | Materiał kurtynowy | Plusz sceniczny z atestem na trudno zapalność, gęstość 415 g/m2. Materiał z przecięciem na środku. Drapowanie oraz wymiary wg opisu do projektu. |

## Kulisy – 10 kpl.

Kulisy wykonane są w postaci materiału montowanego do ramion obrotowych (ramiona obrotowe wg poniższego opisu również znajdują się w dostawie) za pośrednictwem troków. Materiałem kulis będzie również plusz sceniczny (IDUNA) 100% bawełna z atestem na trudno zapalność o gramaturze ok. 415g/m2 i marszczeniu 60%. Materiał kulisowy montowany do konstrukcji obrotowych za pośrednictwem troków. Całkowita szerokość kulisy wynosi ok. 1,6m. Mechanizm kulisowy oparty o łożyskowanie ślizgowe przy wykorzystaniu pary ciernej poliamid - stal. Mechanizm kulisowy posiada możliwość zamontowania podkonstrukcji stalowej nad sceną (podkonstrukcja poza zakresem mechaniki sceny). Ramiona wykonane z profili stalowych malowanych w kolorze RAL 9005.

Wymiary:

Szerokość: 		ok. 1,6 m;

Wysokość: 		ok. 6,5 m;

Marszczenie: 		60%,

## Lambrekiny / paludamenty – 4 szt.

Uzupełnieniem okotarowania dla sali głównej są poziome fartuchy w postaci lambrekinów i paludamentów. Lambrekin kurtyny głównej mocowany jest do wsporników na których zawieszony jest mechanizm kurtyny. Lambrekin horyzontu mocowany jest tuż przed nim bezpośrednio do podkonstrukcji stalowej opartej na tylnej ścianie sceny. Dwa paludamenty montowane są za pośrednictwem troków do belek sztankietów dekoracyjnych. Materiałem lambrekinów/paludamentów będzie plusz sceniczny (IDUNA) 100% bawełna z atestem na trudno zapalność o gramaturze ok. 415g/m2. Marszczenie lambrekinów/paludamentów wynosi 60%.

Podstawowe dane techniczne (patrz również dokumentacja rysunkowa):

lambrekin kurtyny :		Szerokość: 	ok. 12 m

Wysokość:	ok. 1,2 m

Marszczenie: 	100%,

Lambrekin horyzontu: 	Szerokość:	ok. 12,0 m

Wysokość:	ok. 1,2 m

Marszczenie: 	60%,

Paludamenty wieszane na

Sztankietach:			Szerokość: 	ok. 10,0 m

Wysokość:	ok. 2 m

Marszczenie: 	60%,

## Wyposażenie dodatkowe

Reling oświetleniowy – 4 kpl.

W ramach dostawy należy dostarczyć pionowe relingi rurowe służące do montażu oświetlenia. Umieszczone zostaną na bocznych ścianach widowni. Konstrukcja relingu jest konstrukcją spawaną wykonaną z rury stalowej φ48,3 x 4,0mm malowaną proszkowo w kolorze RAL 9005 (czarny). Konstrukcja montowana jest do ściany poprzez płyty montażowe przy wykorzystaniu kotew mechanicznych / chemicznych renomowanych producentów. Należy zastosować min. 2 kotwy na każdą stopę montażową o nośności min. 5,0kN każda. Nośność relingu wynosi 30 kg/mb długości. Należy wykonać relingi oświetleniowe o następujących długościach:

- 2 szt. – L = 3,0m;

- 2 szt. – L = 2,0m;

Relingi powinny być sprefabrykowane na warsztacie w taki sposób, aby możliwy był montaż relingów na obiekcie bez konieczności spawania na miejscu.