Zamość 2025-07-30

| Inwestor: MIASTO ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ | Wykonawca: MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-ŁOKAJ PEOWIAKÓW 9/27 22-400 ZAMOŚĆ |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3351L (UL. PEOWIAKÓW) OD RONDA IM. RÓŻY I JANA ZAMOYSKICH DO RONDA RADY EUROPY W ZAMOŚCIU

BRANŻA ELEKTRYCZNA

CPV: 45233000-9

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. OŚWIETLENIE ULICZNE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-030-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV | m3 | 160,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-050-060 | Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV | m3 | 160,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 160,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-020-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - YAKXS 5x35mm2 | m | 160,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100603-07-020 | Obróbka na sucho kabli do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 44,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020 | Demontaż słupów oświetleniowych | szt | 37,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020 | Montaż i ustawinanie istniejących słupów oświetleniowych stalowych wraz z fundamentem prefabrykowanym betonowym oraz wyposażenie każdego słupa w IZK 3 sztuki oraz bezpiecznik. | szt | 37,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020 | Montaż i ustawinanie nowego słupa stalowego oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych h=6.0m z oprawą i wysięgnikiem wraz z fundamentem prefabrykowanym betonowym oraz wyposażenie każdego słupa w IZK 3 sztuki oraz bezpiecznik. | szt | 4,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020 | Montaż i ustawinanie nowego słupa stalowego oświetlenia ulicznego h=8.0m z oprawą i wysięgnikiem wraz z fundamentem prefabrykowanym betonowym oraz wyposażenie każdego słupa w IZK 3 sztuki oraz bezpiecznik. | szt | 3,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-030-090 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość słupów do 10 m, przewody kabelkowe - kabel YKY 3x2,5mm2 | kpl | 44,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-060-040 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 48,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 48,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 | odcinek | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |