Mako Consulting	UL. PEOWIAKÓW 9/27, 22-400 ZAMOŚĆ

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży- nierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI	:	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3351L (UL. PEOWIAKÓW) OD RONDA IM. RÓŻY I JANA ZAMOYSKICH DO RONDA RADY EUROPY W ZAMOŚCIU

ADRES INWESTYCJI	:	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3351L (UL. PEOWIAKÓW) OD RONDA IM. RÓŻY I JANA ZAMOYSKICH DO RONDA RADY EUROPY W ZAMOŚCIU

INWESTOR	:	PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ ADRES INWESTORA	:	UL. PEOWIAKÓW 92, 22-400 ZAMOŚĆ

WYKONAWCA ROBÓT :	Mako Consulting

ADRES WYKONAWCY :		ul. Peowiaków 9/27, 22-400 Zamość BRANŻA	:	SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	Karolina Nowotarska (sanitarna) DATA OPRACOWANIA	:	07.2025

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania 07.2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SIEĆ GAZOWA |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociągu w tere- nie równinnym 0.045 | km km | 0.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.05 |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2 d.1. 2 | KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 45*0.5*1.4 | m3 m3 | 31.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.50 |
| 3 | KNR 2-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 | m3 |  |  |
| d.1. 2 | 0415-02 | m krawędzi wykopu - kat.gr.III 0.3*45*0.5 | m3 | 6.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.75 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
| d.1. 2 | 0108-06 | grunt.kat. III 1.1*4.5*0.5 | m3 | 2.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.48 |
| 5 d.1. 2 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km poz.4 | m3 m3 | 2.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.48 |
| 6 d.1. 2 | KNR-W 2-18 0511-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0.1*0.5*45 | m3 m3 | 2.25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.25 |
| 7 d.1. 2 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm OBSYPKA 0.2*0.5*45 | m3 m3 | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.50 |
| 8 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto- | m3 |  |  |
| d.1. | 0214-03 | wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w |  |  |  |
| 2 | z.o.2.11.4. 9911-01 | stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) poz.2 | m3 | 31.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.50 |
| 1.3 |  | Roboty montażowe |  |  |  |
| 9 | KNR-W 2-19 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 160 mm z | m |  |  |
| d.1. 3 | 0301-12 | rur prostych 45 | m | 45.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 10 d.1. 3 | KNR-W 2-19 0119-03 analogia | Rury ochronne o śr. nominalnej 225 mm z sączkiem 8.5 | m m | 8.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.50 |
| 11 d.1. 3 | KNR-W 2-19 0119-01 analogia | Rury osłonowe PE100 SDR17,6 o śr.nom 225 mm 15.5 | m m | 15.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.50 |
| 12 d.1. 3 | KNR-W 2-19 0303-12 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - kolano PE100 dn160 90 st 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 13 d.1. 3 | KNR-W 2-19 0303-12 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - przejscie PE/stal dn150/160 i mufa PE100 dn160 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 1.4 |  | Oznaczenia sieci gazowej |  |  |  |
| 14 d.1. 4 | KNR-W 2-19 0102-01 analogia | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi drutem lokalizacyjnym 45 | m m | 45.00 |  |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 15 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne- | m |  |  |
| d.1. 4 | 0102-01 | go - taśma ostrzegawcza 45 | m | 45.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 16 d.1. 4 | KNR-W 2-19 0134-01 | Oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami informacyjnymi 3 | kpl. kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.5 |  | Próba szczelności |  |  |  |
| 17 | KNR-W 2-19 | Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.7 | m |  |  |
| d.1. 5 | 0211-01 | MPa 45 | m | 45.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 18 |  | Nadzór PSG oraz włączenia | kpl. |  |  |
| d.1. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

- 3 -