I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1   WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektanta zadania.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich stanów, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu przebudowy ulicy z budową kanalizacji deszczowej.

Zakres prac i badań  uzgodniono z Zamawiającym.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Zamość

2. Hydrogeologiczną Mapę Polski w skali 1: 50 000 arkusz Zamość

3. Wyniki obecnych prac i badań.

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2   PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej sporządzonej na bazie mapy do celów projektowych w skali 1: 500 dostarczonej przez Zleceniodawcę.

Brak danych o Wykonawcy mapy do celów projektowych. Wysokościowym układem odniesienia jest prawdopodobnie poziom Kronsztadt.

Rzędne terenu przy wyrobiskach przyjęto za dostarczoną mapą, względnie określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperów roboczych, za które przyjęto pokrywy studzienek kolektora sanitarnego i studzienek telefonicznych. Lokalizację reperów pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 5 odwiertów do głębokości 3,0m ppt  poprzedzonych odkrywkami nawierzchni

- 5 sond  dynamicznych (DPL)

- szczegółowy opis przewiercanych gruntów

- wizję lokalną terenu.

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w listopadzie  2024r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:

a) tekst wraz z podsumowaniem

b) załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

1.3   POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Badania prowadzono w północnej części Zamościa na ulicy Koszary.

Ulica ma nawierzchnię asfaltową o grubości paru centymetrów. Pod asfaltem stwierdzono  okruchy cegły i kamienia, gruz ceglany, destrukt asfaltu, cegłę klinkierową oraz bruk, a pod nimi zasypkę piaskową. Szczegółowe dane dotyczące konstrukcji nawierzchni pokazano na kartach sond.

W sąsiedztwie ulicy istnieją murowane budynki mieszkalne i usługowe.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu płaska.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na wyniesieniu, według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki wchodzi w skład Padołu Zamojskiego, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie to lessy wykształcone w postaci pyłów, pyłów z pogranicza gliny pylastej oraz pyłów z przewarstwieniami piasków drobnych. Zalegają od głębokości 0,5-0,9m ppt.

Utwory holoceńskie to nasypy piaszczyste i pylaste.

Nasypy piaszczyste reprezentowane są przez piaski drobne i piaski drobne z kamieniami.

Występują do głębokości 0,26-0,40m ppt.

Nasypy pylaste istnieją na lessach, gdzie mają miąższość 0,2-0,4m.

Lokalnie skład i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych, zwłaszcza  w wykopach pod urządzenia podziemne.

Stwierdzone w podłożu pyły to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

1.5  WARUNKI  WODNE

Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono. Wody gruntowe  na rozpatrywanym terenie związane są ze spękanymi osadami kredowymi. Na podstawie  mapy  hydrogeologicznej ich zwierciadła należy się spodziewać na rzędnej około 204m npm tj. na głębokości około 12-13m ppt.

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu rozpatrywanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- nasypy z gruntów spoistych i niespoistych

W oparciu o analizę makroskopową uzupełnioną o badania sondą dynamiczną dla przewiercanych gruntów oceniono ich stany.

W gruntach spoistych i nasypach z gruntów spoistych  stwierdzono partie plastyczne, plastyczne z pogranicza twardoplastycznych, twardoplastyczne, twardoplastyczne z pogranicza półzwartych i półzwarte, zaś w przebadanych nasypach z gruntów niespoistych partie średnio zagęszczone o wskaźniku zagęszczenia Is=0,93-0,96.

1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe są średnio korzystne.

2. W podłożu obserwuje się niejednorodność litologiczną i geotechniczną.

3. W gruntach spoistych i nasypach z gruntów spoistych  stwierdzono partie plastyczne, plastyczne z pogranicza twardoplastycznych, twardoplastyczne, twardoplastyczne z pogranicza półzwartych i półzwarte, zaś w przebadanych nasypach z gruntów niespoistych partie średnio zagęszczone o wskaźniku zagęszczenia Is=0,93-0,96.

4. Pyły to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody.

Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

5. Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono. Wody gruntowe  na rozpatrywanym terenie związane są ze spękanymi osadami kredowymi.

Na podstawie  mapy  hydrogeologicznej ich zwierciadła należy się spodziewać na rzędnej około 204m npm tj. na głębokości około 12-13m ppt.

6. Wysadzinowość, warunki wodne oraz grupę nośności podłoża należy określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi i lokalnie warunki gruntowe mogą być odmienne od opisanych.

Pokazanych na przekrojach informacji nie należy rozciągać na cały przekrój pod drogą, gdzie występują wykopy pod urządzenia podziemne. Lokalnie grunty wypełniające te wykopy mogą być słabo ubite.

8. Przy projektowaniu przebudowy ulicy należy uwzględnić  rodzaj, stan gruntów i ich cechy, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, względy techniczno-ekonomiczne, przeznaczanie ulicy oraz jej bezpieczne użytkowanie w przyszłości.

9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

10. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

# II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od sposobu realizacji planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.