I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1 WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich stanów, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu budowy ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu.

Zakres prac i badań zaproponował Zamawiający.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Nielisz

2. Wyniki obecnych prac i badań.

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej sporządzonej na bazie mapy do celów projektowych w skali 1: 500 dostarczonej przez Zleceniodawcę.

Mapę sporządził geodeta K. Nowak w czerwcu 2024r. Wysokościowym układem odniesienia jest poziom Amsterdam.

Rzędne terenu przy wyrobiskach  ustalono metoda niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperu roboczego o H=210,61m npm, za który przyjęto pokrywę studzienki kanalizacyjnej. Lokalizację reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 2 odwierty o głębokości 3,0 i 3,2m ppt

- 2 sondy dynamiczne (DPL)

- szczegółowy opis konstrukcji nawierzchni i przewiercanych gruntów

- wizję lokalną terenu.

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w lipcu 2024r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:

a) tekst wraz z podsumowaniem

b) załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

1.3  POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Badania prowadzono w północno-zachodniej części Zamościa na ulicy Michała Wazowskiego, która od wschodu  przylega do ulicy Śląskiej. Obecnie jest to droga gruntowa utwardzona destruktem i kamieniami.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu płaska, opada łagodnie na wschód.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na skłonie wyniesienia wchodzącego w skład Padołu Zamojskiego, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują utwory plejstoceńskie i utwory holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie to mułki rzeczne i lessy.

Mułki reprezentowane są przez pyły. W odwiercie 2 stwierdzono je od głębokości 1,7m ppt.

Lessy wykształcone są w postaci pyłów i glin pylastych. W odwiercie 1 występują od głębokości 0,4m ppt.

Utwory holoceńskie to gleba i nasypy.

Gleba  reprezentowana jest przez pyły z domieszkami części organicznych i namuły (gliny pylaste). Zalega pod nasypami gdzie ma miąższość 0,2m.

Nasypy tworzą  grunty spoiste i niespoiste, okruchy cegły, kamieni i margla,  żużel, destrukt oraz domieszki części organicznych. W wykonanych odwiertach miały miąższość 0,2 i 1,5m.

Lokalnie skład i miąższość nasypów mogą być odmienne od opisanych, zwłaszcza w wykopach pod urządzenia podziemne.

Stwierdzone w podłożu pyły i gliny pylaste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tego rodzaju łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.

1.5  WARUNKI  WODNE

Wodę gruntową związaną z nawodnionymi laminami w gruntach spoistych stwierdzono w odwiercie 2. Jej zwierciadło w dniu badania stabilizowało na głębokości 2,3m ppt tj. na rzędnej 206,5m npm. W okresach wyjątkowo mokrych zwierciadło wody może wystąpić o około 1,0m płycej niż obecnie.

1.6  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  PODŁOŻA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu rozpatrywanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- gleba

- nasypy z gruntów spoistych i niespoistych

W oparciu o analizę makroskopową uzupełnioną o badania sondą dynamiczną dla przewiercanych gruntów oceniono ich stany.

W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych stwierdzono partie od plastycznych do półzwartych. Nasypy z gruntów niespoistych są średnio zagęszczone z pogranicza zagęszczonych.

Szczegółowe dane o stanach gruntów pokazano na kartach sond lekkich (zał. 5) i przekrojach geotechnicznych (zał. 4).

1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe są średnio trudne.

2. W podłożu obserwuje się niejednorodność litologiczną i geotechniczne uwarstwienie.

3. W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych  istnieją partie od plastycznych do półzwartych. Nasypy z gruntów niespoistych są średnio zagęszczone z pogranicza zagęszczonych.

4. Stwierdzone w podłożu pyły i gliny pylaste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tego rodzaju łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzują się rozłożonym w czasie dużym osiadaniem.

5. Wodę gruntową związaną z nawodnionymi laminami w gruntach spoistych stwierdzono w odwiercie 2. Jej zwierciadło w dniu badania stabilizowało na głębokości 2,3m ppt tj. na rzędnej 206,5m npm. W okresach wyjątkowo mokrych zwierciadło wody może wystąpić o około 1,0m płycej niż obecnie.

6. Obecnie badana ulica  to droga gruntowa utwardzona destruktem i kamieniami.

7. Wysadzinowość, warunki wodne oraz grupę nośności podłoża należy określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi i lokalnie warunki gruntowe mogą być odmienne od opisanych. Pokazanych na przekroju informacji nie należy rozciągać na cały przekrój pod drogą, gdzie występują wykopy pod urządzenia podziemne. Lokalnie grunty wypełniające te wykopy mogą być słabo ubite.

9. Przy projektowaniu ulicy należy uwzględnić  rodzaj, stan gruntów i ich cechy, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, względy techniczno-ekonomiczne, przeznaczanie drogi oraz jej bezpieczne użytkowanie w przyszłości.

10. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

11. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

# II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu w zależności od sposobu realizacji planowanych prac będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.