Zamość 2025-03-04

| Inwestor: MIASTO ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ | Wykonawca: MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-ŁOKAJ UL. PEOWIAKÓW 9/27 22-400 ZAMOŚĆ |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: REMONT DROGI I CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 3325 L                  (UL. ORLA) W ZAKRESIE REMONTU JEZDNI

| Sporządził: Damian Łokaj |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a | km | 0,37 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45113000-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie. Nr Spec.: D-01.02.02 | m2 | 120,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych SEK 6-010101-02-050 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość około 8 cm wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość. Nr Spec.: D.05.03.11 | m2 | 2 240,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-080-050 | Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni, chdoników i zjazdów z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego Nr Spec.: D-01.02.04 | m2 | 2 240,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60808-080-020 | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków.Materiał należy dostarczyć we wskazane miejsce przez Inwestora. Nr Spec.: D-01.02.04 | szt | 18,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60808-080-020 | Demontaż znaków drogowych. Materiał należy dostarczyć we wskazane miejsce przez Inwestora Nr Spec.: D-01.02.04 | szt | 34,00 |

3. NOWA KONSTRUKCJA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050 | Roboty ziemne poprzez wykonanie mechaniczne koryta, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 2 400,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 2 400,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a | m2 | 2 400,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Nr Spec.: D-04.04.0b2 | m2 | 2 400,00 |

4. WARSTWY ASFALTOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-040-050 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa Nr Spec.: D -04.03.01 | m2 | 2 240,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni asfaltem Nr Spec.: D -04.03.01 | m2 | 2 240,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe pojazdem z użyciem wody pod ciśnieniem Nr Spec.: D -04.03.01 | m2 | 2 240,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-02010-050 | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016,grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.10-15t Nr Spec.: D - 05.03.05b | m2 | 2 240,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe pojazdem z użyciem wody pod ciśnieniem Nr Spec.: D -04.03.01 | m2 | 2 240,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni asfaltem Nr Spec.: D -04.03.01 | m2 | 2 240,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016-,grub.warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.10-15t Nr Spec.: D - 05.03.05a | m2 | 2 240,00 |

5. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Nr Spec.: D - 07.02.01 | szt | 26,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki na wsporniku z rur stalowych o średnicy 70 mm Nr Spec.: D - 07.02.01 | szt | 2,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Nr Spec.: D - 07.02.01 | szt | 44,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe aktywne wraz z całym osprzętem i systemem Nr Spec.: D - 07.02.01 | szt | 2,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Znaki typu U-18b Nr Spec.: D - 07.02.01 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-010-050 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe Nr Spec.: D - 07.01.01 | m2 | 81,10 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-040 | Znaki typu U 16a Nr Spec.: D - 07.02.01 | m | 18,15 |

6. URZĄDZENIA OBCE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020 | Wymiana zasuwy wodociągowej na nową wraz z jej regulacją | szt | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020 | Regulacja pionowa wpustów deszczowych | szt | 8,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020 | Regulacja pionowa i wymiana pokryw studni sanitarnych | szt | 6,00 |