Zamość 2025-03-11

| Inwestor: MIASTO ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ | Wykonawca: MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-ŁOKAJ UL. PEOWIAKÓW 9/27 22-400 ZAMOŚĆ |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: REMONT DROGI I CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 3325 L (UL. ORLA) ZAKRES BEZ DROGI

| Sporządził: Damian Łokaj |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a | km | 0,37 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45113000-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie. Nr Spec.: D-01.02.02 | m2 | 300,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-080-050 | Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni, chdoników i zjazdów z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego Nr Spec.: D-01.02.04 | m2 | 1 500,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-010-040 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość Nr Spec.: D-01.02.04 | m | 615,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 | Rozebranie obrzeży wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość Nr Spec.: D-01.02.04 | m | 910,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 | Rozebranie istniejących barierek Nr Spec.: D-01.02.04 | m | 21,00 |

3. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE Kod CPV: 45230000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-060-040 | Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 Nr Spec.: D - 08.01.01c | m | 615,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-020-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 08.03.01 | m | 805,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 08.03.01 | m | 70,00 |

4. DROGA DLA PIESZYCH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050 | Roboty ziemne poprzez wykonanie mechaniczne koryta, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 1 118,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 1 118,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a | m2 | 1 118,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a | m2 | 1 118,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-010-050 | Droga dla pieszych z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D - 08.02.02 | m2 | 1 118,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | Ułożenie płyt integracyjnych z wypustkami koloru żółtego 30x30cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D - 08.02.02 | m2 | 12,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | Ułożenie płyt kierunkowych koloru szarego 30x30 cm ,układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D - 08.02.02 | m2 | 1,10 |

5. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050 | Roboty ziemne poprzez wykonanie mechaniczne koryta, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 225,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdy Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 225,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr Spec.: D - 04.05.01a | m2 | 225,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a | m2 | 225,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050 | Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymałości > 50 MPa , grubości 8 cm,układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 05.03.23a | m2 | 225,00 |

6. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-040 | Znaki typu U 12a Nr Spec.: D - 07.02.01 | m | 21,00 |

7. URZĄDZENIA OBCE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-02-040 | Układanie rur osłonowych dwudzielnych w wykopie (zabezpieczenie istniejącej sieci ) wraz z zasypaniem rury piaskiem | m | 875,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020 | Wymiana pokrywy i ramy studni telekomunikacyjnej | szt | 3,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020 | Wymiana zasuwy wodociągowej na nową wraz z jej regulacją | szt | 6,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020 | Wymiana pokrywy i ramy studni telekomunikacyjnej | szt | 4,00 |

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-050 | Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 20cm (ziemia urodzajna z dowozu) wraz z obsianiem trawą Nr Spec.: D-06.01.01 | m2 | 265,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) Nr Spec.: D-06.01.01 | m2 | 265,00 |